- 附5：

- 各种能源折标准煤参考系数

|  | 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原煤 | 20 908kJ/kg(5 000kcal/kg) | 0.714 3kgce/kg |
|  | 洗精煤 | 26 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg |
| 其他 | 洗中煤 | 8 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg |
| 洗煤 | 煤泥 | 8363kJ/kg~12 545kJ/kg (2 000 kcal/ kg~3 000kcal/kg) | 0.285 7kgce/kg~0.428 6kgce/kg |
|  | 焦炭 | 28 435kJ/kg(6 800kcal/kg) | 0.971 4kgce/kg |
|  | 原油 | 41 816 kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
|  | 燃料油 | 41 816 kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
|  | 汽油 | 43 070 kJ/kg(10 300kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
|  | 煤油 | 43 070 kJ/kg(10 300kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
|  | 柴油 | 42 652 kJ/kg(10 200kcal/kg) | 1.457 1kgce/kg |
|  | 煤焦油 | 33 453 kJ/kg(8 000kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg |
|  | 渣油 | 41 816 kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6kgce/kg |
|  | 液化石油气 | 50 179 kJ/kg(12 000kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg |
|  | 炼厂干气 | 46 055 kJ/kg(11 000kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg |
|  | 油田天然气 | 38 931kJ/ m (9 310 kcal/ m) | 1.330 0kgce/ m3 |
|  | 气田天然气 | 35 544 kJ/ m3 (8 500kal/ m3) | 1.214 3 kgce/ m3 |
|  | 煤矿瓦斯气 | 14 636 kJ/ m3~16 726 kJ/ m3 (3 500 kcal/ m3~4 000 kcal/ m3) | 0.500 0kgce/ m3~0.571 4kgce/ m3 |
|  | 焦炉煤气 | 16 726kJ/ m3~17 981 kJ/ m3 (4 000 kcal/ m3~4 300 kcal/ m3) | 0.571 4 kgce/ m3~0.6143kgce/ m3 |
|  | 高炉煤气 | 3 763kJ/ m3 | 0.128 6 kgce/kg |
|  | a)发生炉煤气 | 5 227 kJ/ m3 (1 250 kcal/ m3) | 0.178 6 kgce/ m3 |
| 其 | b)重油催化裂解煤气 | 19 235kJ/ m3 (4 600 kcal/ m3) | 0.6571 kgce/ m3 |
| 他 | c)重油热裂解煤气 | 35 544kJ/ m3 (8 500 kcal/ m3) | 1.2143 kgce/ m3 |
| 煤 | d)焦炭制气 | 16 308kJ/ m3 (3 900 kcal/ m3) | 0.5571 kgce/ m3 |
| 气 | e)压力气化煤气 | 15 054kJ/ m3 (3 600 kcal/ m3) | 0.514 3 kgce/ m3 |
|  | f)水煤气 | 10 454kJ/ m3 (2 500kcal/ m3) | 0.3571 kgce/ m3 |
|  | 粗苯 | 41 816kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6kgce/ m3 |
|  | 热力(当量值) | － | 0.034 12kgce/MJ |
|  | 电力(当量值) | 3 600kJ/(kW·h)［860kcal/(kW·h)］ | 0.122 9kgce/(kW·h) |
|  | 蒸汽(低压) | 3 763MJ/t(900 Mcal/t) | 0.128 6kgce/kg |

- 能耗工质能源等价值

| 品种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51 MJ/t (600 kcal/t) | 0.085 7kgce/t |
| 软水 | 14.23 MJ/t (3 400 kcal/t) | 0.485 7kgce/t |
| 除氧水 | 28.45 MJ/t (6 800 kcal/t) | 0.9714kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17 MJ/m(280 kcal/ m3) | 0.040 0kgce/ m3 |
| 鼓风 | 0.88 MJ/ m(210kcal/ m3) | 0.030 0kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72 MJ/ m(2 800kcal/ m3) | 0.400 0kgce/ m3 |
| 氮气(做副产品时) | 11.72 MJ/ m(2 800kcal/ m3) | 0.400 0kgce/ m3 |
| 氮气(做主产品时) | 19.66 MJ/ m(4 700kcal/ m3) | 0.671 4kgce/ m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28 MJ/ m(1 500kcal/ m3) | 0.2143kgce/ m3 |
| 乙炔 | 243.67 MJ/ m3 | 8.3143 kgce/ m3 |
| 电石 | 60.92 MJ/kg | 2.078 6kgce/kg |